## Overzicht

Rapporteer item

# 2/4PCS PWM naar DAC Converter Input Puls Signaal Output 0-5V/0-10V Voltage Analoog voor Arduino UNO MEGA2560 PLC Raspberr Pi ESP32 NodeMCU 

Kenmerken:

Werkspanning: 10V-30V (aanbevolen 12V/24V) 
Werkende stroom: <2mA 
PWM-dienstcyclus: 0%-100% 
PWM Frequentie: 50Hz tot 50KHz 
PWM-niveau: 3,3 V / 5V 
Uitgangsspanningsbereik: 0-5V/0-10V 
Uitgangsspanning fout: < 1% 
Lineariteitsfout uitgangsspanning <0,5% 
Maximale aandrijfstroomcapaciteit: 15MA (DC 12V), 20MA (DC 24V) 
Startup tijd: <2ms 
Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot 85 °C 
Grootte: 29,5x16,5x6mm 
Gewicht: 2.2g (slechts raad) ;4.5g (met terminal) 

Typische toepassing:

PWM tot 0-5V/0-10V Output
Voor Arduino UNO MEGA PRO DUE DAC
Voor Raspberr Pi 2 3B +
PLC analoog IO uitbreidingskaart
Motorsnelheidsregeling, LED-dimmen
Omvormer, voeding
Industriële analoge signaalisolatie

Bedrading diagram:

# PW2VB01 PWM-signaal met 0%-100% duty cycle, en lineair omzetten in 0-5V of 0-10V analoge spanning output.
Voorbeeld 1: Als een PWM-signaal van 50% arbeidscyclus wordt ingevoerd, voert PW1VA0 2,5 V uit (0-5V-versie)/voert 5V uit (0-10V-versie)
Voorbeeld 2: Als output duty cycle 75% PWM signaal, PW1VA0 output 3,75 V (0-5V versie) / output 7.5V (0-10V versie)


Beschrijving van de pin:
Vin : Power +
GND: Power-
GND: Output-
Vo : Output +
PWM: PWM-signaal +
GND: PWM-signaal-